#### 压力容器检验办事指南

受理部门：乌海分院业务大厅

一、压力容器定期检验

申请资料：

1、特种设备定期（首次）检验申请表；

2、申报检验压力容器明细表。

受理申请：

1、申请单位在检验有效期届满前一个月向本院业务大厅申报检验并填写检验申请单；

2、本院自受理检验申请之日起5个工作日内对接安排检验工作。

现场检验：

1、使用单位应当按照要求做好停机后的技术性处理和检验前安全检查，确认现场条件符合检验工作要求。检验前，现场具备以下条件：

（1）影响检验的附属部件或者其他物体，应当按检验要求进行清理或者拆除；

（2）为检验而搭设的脚手架、轻便梯等设施必须安全牢固（对离地面２m以上的脚手架设置安全护栏）；

（3）需要进行检验的表面，特别是腐蚀部位和可能产生裂纹性缺陷的部位，必须彻底清理干净，母材表面应当露出金属本体；

（4）需要进入压力容器内部进行检验，将内部介质排放、清理干净，用盲板隔断所有液体、气体或者蒸汽的来源，同时设置明显的隔离标志，禁止用关闭阀门代替盲板隔断；

（5）需要进入盛装易燃、易爆、助燃、毒性或者窒息性介质的压力容器内部进行检验，使用单位必须进行置换、中和、消毒、清洗，取样分析，分析结果必须达到有关规范和标准；

（6）人孔和检查孔打开后，必须清除可能滞留的易燃、易爆、有毒、有害气体和液体，压力容器内部空间的气体含氧量应当在0.195以上，必要时，还应配备通风、安全救护等设施；

（7）高温或者低温条件下运行的压力容器，缓慢的降温或者升温，使之达到可以进行检验工作的程度；

（8）能够转动的或者其中有可动部件的压力容器，必须锁住开关，固定牢靠；

（9）切断与压力容器有关的电源，设置明显的安全警示标志。检验照明用电电压不得超过

24V，引入压力容器内的电缆应当绝缘良好，接地可靠。

2、存在以下情况时，应当根据需要部分或者全部拆除压力容器外隔热层：

（1）隔热层有破损、失效的；

（2）隔热层下容器壳体存在腐蚀或者外表面

开裂可能性的；

（3）局部拆除保温后，若设备表面良好，则可以进行检验；若设备表面不符合要求（如腐蚀等）则，扩大拆除比例后，方可检验。

二、压力容器监督检验（委托）

申请资料：

1、安装单位办理的开工告知书；

2、申报检验压力容器明细表；

3、设备购置合同。

准备资料：

1、施工方案、出厂资料等；

2、压力容器安装单位资质和从事安装工作的人员资格证书（如技术人员，检验人员等）；

3、产品数据表（2017年8月后出厂设备）。

三、办理流程

1、受理：申请资料齐全符合要求的，受理申请后与受检单位约定现场检验日期；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，一次告知申请人需要补正的全部内容；不受理的，说明不受理的理由。

2、任务下达：室主任将检验流转单及检验申请表转达具有相应检验资质的检验人员，检验人员按照《作业指导书》进行准备。

3、检验实施：根据现场检验情况，做出是否合格的结论。

4、出具检验报告、证书。

压力管道检验办事指南

受理部门：乌海分院业务大厅

一、申请材料

（一）压力管道定期检验：

（1）特种设备定期（首次）检验申请表；

（2）申报检验压力管道明细表；

（3）上次监检或全面检验报告（或复印件）。

（二）压力管道监督检验：

（1）特种设备制造、安装、维修、改造、监督检验申请表（一式三份）；

（2）告知书：

1）安装单位办理的告知书（安全监察机构签字或盖章）；

2）无损检测单位办理的告知书（安全监察机构签字或盖章）；

（3）安装合同、分包合同；

注：如不涉及无损检测告知书和分包合同，无需提交。

（4）设计文件：设计说明，压力管道明细（压力管道汇总表或者压力管道特性表），压力管道管段表，压力管道材料表；

注：1）上述（4）中提及材料应当原件办理申请，复印件加盖红章留存1份。

2）设计文件要求有压力管道设计专用椭圆章（TS开头），要求有设计人员签字、日期等信息。

（5）安装单位资质复印件，特种设备作业人员证书复印件（焊工证），加盖单位红章；

（6）无损检测单位资质复印件，人员资质证书复印件，加盖红章；

（7）如果成立项目部，要求提供项目部成立文件，项目经理任命文件（原件）；

（8）组织设计或施工方案，至少包括工程质量计划、人员清单、施工技术方案、审批手续；

注：封面要求为三级审批，加盖红章。

（9）焊接工艺评定报告：包括预焊接规程、焊接工艺评定报告，材料、焊材质量证明书，力学性能试验报告，射线检测报告，焊接作业指导书（复印件加盖红章）；

（10）产品数据表（2017年8月后出厂的设备）。

二、办理流程

1、受理：申请资料齐全符合要求的，受理申请后核算缴费；与受检单位约定现场检验日期；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，一次告知申请人需要补正的全部内容；不受理的，说明不受理的理由。

2、任务下达：室主任将检验流转单及检验申请表安排给具有相应检验资质的检验人员，检验人员按照《作业指导书》进行准备。

3、检验实施：根据现场检验情况，作出是否允许运行或者是否合格的结论。

4、出具检验报告、证书。

压力容器管道室咨询电话：3156721

业务大厅报检、查询报告联系电话：3156718

监督电话：  3156701            3156705